UNISINOS | Redes de Computadores

Atividade 05 – Roteamento Estático

Professor: Cristiano Bonato Both

# 1. Objetivo

Este relatório documenta a implementação prática do roteamento estático no Cisco Packet Tracer, reproduzindo a topologia proposta na atividade, completando a tabela de encaminhamento, configurando as rotas estáticas necessárias e validando a conectividade entre redes por meio dos comandos ping e tracert.

# 2. Topologia implementada

A topologia foi reproduzida com 5 roteadores (A, B, C, D e E), 2 switches e as 7 redes IPv4 especificadas no enunciado. Como elemento adicional (sem alterar a estrutura lógica das redes exigidas), foram incluídos um servidor e um notebook, conectados dentro de redes já existentes (192.168.3.0/24 e 192.168.9.0/24, respectivamente), representando os PCs adicionais da topologia original.

Figura 1 – Topologia final implementada no Cisco Packet Tracer.

# 3. Identificação das redes e roteadores

A topologia possui 5 roteadores e 7 redes IPv4. O quadro abaixo apresenta o endereçamento configurado em cada interface, permitindo identificar quais redes estão diretamente conectadas a cada roteador.

| Dispositivo / Interface | Endereço IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Gi0/0 (PC0) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | -- |
| A - Gi0/1 (Switch0) | 192.168.7.1 | 255.255.255.0 | -- |
| A - Gi0/2 (Switch1) | 192.168.9.1 | 255.255.255.0 | -- |
| B - Gi0/0 (PC1) | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | -- |
| B - Gi0/1 (Switch0) | 192.168.7.2 | 255.255.255.0 | -- |
| B - Gi0/2 (link E) | 192.100.0.1 | 255.255.255.0 | -- |
| C - Gi0/0 (Switch0) | 192.168.7.3 | 255.255.255.0 | -- |
| C - Gi0/1 (link D) | 192.168.8.1 | 255.255.255.0 | -- |
| D - Gi0/0 (link C) | 192.168.8.2 | 255.255.255.0 | -- |
| D - Gi0/1 (Switch1) | 192.168.9.2 | 255.255.255.0 | -- |
| E - Gi0/0 (link B) | 192.100.0.2 | 255.255.255.0 | -- |
| E - Gi0/1 (Switch1) | 192.168.9.3 | 255.255.255.0 | -- |
| E - Gi0/2 (Server1) | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | -- |
| PC0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC1 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| Server1 | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| Laptop1 | 192.168.9.10 | 255.255.255.0 | 192.168.9.1 |

# 4. Tabela de encaminhamento

Para cada rede de destino, foi identificado o roteador vizinho a ser utilizado como próximo salto a partir de cada roteador da topologia. "--" indica que a rede está diretamente conectada ao roteador.

| Rede de destino | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | -- | A | A | A | A |
| 192.168.2.0/24 | B | -- | B | E | B |
| 192.168.3.0/24 | E | E | D | E | -- |
| 192.100.0.0/24 | B | -- | B | E | -- |
| 192.168.7.0/24 | -- | -- | -- | C | B |
| 192.168.8.0/24 | C | C | -- | -- | D |
| 192.168.9.0/24 | -- | E | D | -- | -- |

Observação: em algumas células existe mais de um caminho de mesmo custo (empate entre 2 saltos). Nesses casos, foi escolhido um caminho consistente, e a rota estática correspondente foi configurada e validada por meio do comando show ip route em cada roteador.

# 5. Análise da configuração do roteador A

Foi escolhido o Roteador A para a análise detalhada exigida pelo enunciado. As evidências abaixo foram extraídas diretamente do Packet Tracer, através dos comandos show running-config e show ip route.

## 5.1 Endereços IPv4 configurados nas interfaces

- GigabitEthernet0/0: 192.168.1.1 / 255.255.255.0 (rede do PC0)

- GigabitEthernet0/1: 192.168.7.1 / 255.255.255.0 (rede do Switch0, compartilhada com B e C)

- GigabitEthernet0/2: 192.168.9.1 / 255.255.255.0 (rede do Switch1, compartilhada com D e E)

## 5.2 Redes diretamente conectadas

No show ip route, essas três redes aparecem marcadas com o código "C" (connected), confirmando que estão diretamente conectadas ao roteador A.

## 5.3 Rotas estáticas configuradas

As demais redes da topologia não são alcançáveis diretamente, por isso foram configuradas rotas estáticas apontando para o roteador vizinho mais próximo:

| Rede remota | Próximo salto | Interface de saída | Roteador vizinho |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.100.0.0/24 | 192.168.7.2 | GigabitEthernet0/1 | B |
| 192.168.2.0/24 | 192.168.7.2 | GigabitEthernet0/1 | B |
| 192.168.3.0/24 | 192.168.9.3 | GigabitEthernet0/2 | E |
| 192.168.8.0/24 | 192.168.7.3 | GigabitEthernet0/1 | C |

Destaque solicitado pelo enunciado (interface/próximo salto usado por 2+ rotas remotas): o endereço 192.168.7.2 (Roteador B) é utilizado como próximo salto tanto para a rede 192.168.2.0/24 quanto para 192.100.0.0/24, ambas roteadas pela mesma interface física GigabitEthernet0/1. Isso mostra que um único roteador vizinho pode servir de intermediário para múltiplas redes remotas.

## 5.4 Evidências (prints do Packet Tracer)

Figura 2 – show running-config do Roteador A (parte 1): interfaces e endereços.

Figura 3 – show running-config do Roteador A (parte 2): rotas estáticas configuradas.

Figura 4 – show ip route do Roteador A: redes conectadas (C) e rotas estáticas (S).

# 6. Teste de conectividade com ping

Foi selecionado o teste entre o PC0 (rede 192.168.1.0/24) e o Server1 (rede 192.168.3.0/24), redes diferentes e distantes na topologia.

## 6.1 Previsão do caminho (antes do teste)

Com base na tabela de encaminhamento, o caminho esperado é: PC0 → Roteador A (gateway) → Roteador E (next-hop configurado em A para 192.168.3.0/24) → Server1.

## 6.2 Resultado obtido

- Ping concluído com sucesso após as primeiras tentativas.

- As duas primeiras requisições retornaram "Request timed out" — comportamento esperado, causado pela resolução ARP (descoberta do endereço MAC do próximo salto), que consome os primeiros pacotes antes da comunicação se estabelecer.

- A partir da terceira tentativa, o ping teve sucesso: Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=8ms TTL=126.

- O TTL=126 (128 - 2) confirma que o pacote passou por exatamente 2 roteadores (A e E) até alcançar o destino, validando o caminho previsto.

Figura 5 – Resultado do ping de PC0 para o Server1 (192.168.3.10).

## 6.3 Por que os pacotes precisam passar por roteadores

O PC0 e o Server1 estão em redes IP diferentes (192.168.1.0/24 e 192.168.3.0/24). Dispositivos em redes diferentes não conseguem se comunicar diretamente na camada de enlace; é necessário que um roteador encaminhe o pacote entre as redes, consultando sua tabela de roteamento a cada salto até que o pacote alcance a rede de destino.

# 7. Observação do caminho com traceroute

Foi executado o comando tracert no PC0, para o mesmo destino (192.168.3.10), a fim de observar os saltos reais percorridos.

Figura 6 – Resultado do tracert de PC0 para o Server1 (192.168.3.10).

## 7.1 Roteadores identificados no caminho (na ordem em que aparecem)

- Salto 1: 192.168.1.1 — interface do Roteador A (gateway do PC0).

- Salto 2: 192.168.9.3 — interface do Roteador E (voltada para o Switch1).

- Salto 3: 192.168.3.10 — destino final (Server1).

## 7.2 Comparação com a previsão

O caminho observado (PC0 → A → E → Server1) é idêntico ao caminho previsto antes do teste de ping, confirmando que a tabela de encaminhamento e as rotas estáticas configuradas estão corretas.

## 7.3 Relação com a tabela de encaminhamento

O salto do Roteador A para o Roteador E corresponde exatamente à rota estática configurada em A (ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.9.3), que aponta o próximo salto para a interface do Roteador E na rede do Switch1. Isso demonstra, na prática, que a decisão de encaminhamento definida na tabela é a mesma aplicada pelo roteador ao processar o pacote real.

# 8. Uso de Inteligência Artificial

Foi utilizada a ferramenta de IA Claude (Anthropic) como apoio ao longo da atividade. A seguir, um resumo de como foi utilizada:

- Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic).

- Etapas em que ajudou: planejamento do esquema de endereçamento IP e da lógica de próximo salto para a tabela de encaminhamento; apoio na escolha dos modelos de roteador e módulos compatíveis com as portas necessárias; interpretação de mensagens de erro e status de interfaces ("down"/"up") durante a montagem física da topologia no Packet Tracer; organização dos comandos de configuração (interfaces e rotas estáticas).

Hipótese/rota sugerida pela IA: de que o caminho entre PC0 e o Server1 (rede 192.168.3.0/24) seguiria PC0 → A → E → Server1, com base na tabela de encaminhamento planejada.

Como essa sugestão foi validada: a hipótese foi confirmada experimentalmente no próprio Packet Tracer por meio de dois testes independentes — o ping, cujo TTL=126 indicou a passagem por exatamente 2 roteadores, e o tracert, que exibiu explicitamente a sequência de saltos 192.168.1.1 (A) → 192.168.9.3 (E) → 192.168.3.10 (destino), coincidindo integralmente com o previsto. Também foram identificados e corrigidos, de forma experimental, problemas reais de conectividade física apontados durante a montagem (como o tempo de convergência do Spanning Tree e uma interface que ficou down até ser reiniciada com shutdown / no shutdown), confirmando que a IA serviu como apoio ao raciocínio, mas a validação final dependeu sempre dos resultados obtidos no próprio experimento.

# 9. Conclusão

A atividade permitiu observar, na prática, o funcionamento do roteamento estático: a necessidade de configurar rotas explícitas para redes não diretamente conectadas, o papel de cada roteador no encaminhamento de pacotes entre redes distintas, e a validação desse comportamento através de ferramentas de diagnóstico (ping e tracert). Os resultados obtidos no Packet Tracer confirmaram integralmente a tabela de encaminhamento planejada previamente.